https://www.youtube.com/watch?v=GSjwJOcfzVA&t=3s

FC3000 v2 (Retro Genesis port 3000).

Часть 3. Установка кастомной прошивки шаг-за-шагом. Dimitry Petrov

https://docs.google.com/document/d/1CFkGKKebeAw99EQXshOIzdVk75SxsgdAkVekYKm38fA/edit

Текстовая версия инструкции:

Readme v1.0 - 24/01/2023

= Все манипуляции с консолью вы проводите на свой страх и риск =

=Не забывайте, что всегда есть вероятность получить не восстанавливаемый “кирпич”=

>>Видео-версия инструкции на youtube<<

Содержание

1. Определение типа вашей консоли.

2. Подготовка к прошивке (общая информация)

3. Подготовка к прошивке (soft)

4. Прошивка консоли

5. Восстановление консоли

6. Описание файлов на моем диске:

7. Полезные ссылки

- Определение типа вашей консоли.

Существует несколько основных версий консоли, которые условно называются v1 и v2

Определить какой у вас тим консоли можно по косвенным признакам:

v1 - в стоковой прошивке 8 эмуляторов, (флешка может быть спрятана в корпус, чтобы достать, нужно разобрать консоль) (отсутствуют эмуляторы SFC, SNK по сравнению с v2)

v2 - в стоковой прошивке 10 эмуляторов (флешка под батареей, достается без разборки корпуса)

Каждый из вариантов (v1 и v2) может быть с двумя типами экрана TFT и IPS. Определить тип экрана можно визуально. (у TFT меняется цветопередача в зависимости от того, под каким углом вы на него смотрите).

В моем случае консоль v2 IPS. Но даже это не дает 100% гарантии, что у вас будут работать прошивки, предназначенные для v2 IPS - т.к. приставки могут использовать разные “ревизии” IPS экранов, и быть не совместимы между собой. Если вы хотите точно знать, вариант своего экрана - вам нужно разобрать консоль и посмотреть номер на обратной стороне экрана (или шлейфа).

- Подготовка к прошивке (общая информация)

Для прошивки вам понадобится карта памяти 16-32Gb. Я настоятельно не рекомендую использовать флешку, которая идет в комплекте с приставкой. Если вы удалите/испортите файлы на ней - вам будет сложно все вернуть к первоначальному виду.

В 90% случаем прошивка остается на карте памяти и не записывается в память консоли. Это значит, вы всегда можете “отмотать назад”, просто вернув комплектную флешку.

НО! Одна из прошивок, которую я пробовал установить себе, попыталась записать себя в память консоли. В итоге я получил неработающую консоль. Что делать в этом случае читайте в пункте (восстановление консоли)

Проверить, все ли нормально у вас с консолью просто - включите ее без флешки. Должно загрузиться стандартное меню, но список игр будет пустым. Если при запуске без флешки вы видите черный/белый/помехи либо любой другой экран - то переходите к пункту “восстановление консоли”

- Подготовка к прошивке (soft)

Для работы вам понадобится несколько программ (папка soft либо скачайте с официального сайта):

win32DiskImager - программа для распаковки образа прошивки на флеш-карту

Partition Expert - программа работы с дисками (для изменения размеров разделов флешки и форматирования)

*Вы можете использовать более привычные для вас аналоги программ

- Прошивка консоли

Шаг 0. Подготовьте флешку. откройте программу Partition Expert, удалите все разделы, создайте один раздел в FAT32 и отформатируйте флешку (удаление разделов - если вы уже пробовали установить прошивку, и хотите заменить ее другой)

Шаг 1. С помощью win32DiskImager распакуйте образ на флешку (FC3000_V2_IPS_WL28H105-A1-NOROMS если у вас v2 IPS либо версию для своей консоли, выбрав ее из репозитория)

Шаг 2. Опять вернитесь в Partition Expert, и увеличьте второй раздел на весь оставшийся свободный объем флешки (первый раздел не трогаем!)

Шаг 3. Записываете в папку roms игры. Для каждой платформы в свою папку (игры можно взять со стоковой флешки, либо закачать свои ромы)

Шаг 4. Вставляем флешку в консоль.

Шаг 5. Profit

Шаг 6. Если консоль не загрузилась, попробуйте установить другую прошивку из репозитория.

*возможно для некоторых прошивок вам понадобится установить патч+руссификатор, (смотрите ссылку на ПАТЧ для CFW в шапке форума 4PDA)

- Восстановление консоли

Если “что-то пошло не так”. То вам нужно восстановить консоль (признак - консоль без флешки не включается, показывает черный/белый либо любой другой экран).

Шаг 1. Качаем из репозитория прошивку для восстановления (в имени файла есть слово restore).

v1 / v2 TFT - (по заявлениям разработчика, файл) -  fc3000_v1_v2_flash.img.7z (не проверял, т.к. у меня другая модель)

v1 IPS -???

v2 IPS (файл на моем диске) - WL-28H105-A1_restore (проверено, работает)

Шаг 2. Вставляем флешку в консоль. Включаем. Консоль может включиться с любым экраном (в том числе черным/белым/помехами). Игнорируем это. Оставляем консоль на 5 +/- минут во включенном состоянии.

Шаг 3. Выключаем консоль. Достаем карту. Включаем консоль

Шаг 4. Консоль должна загрузить стандартное меню без игр. Если нет, пробуем другую restore прошивку.

- Описание файлов на моем диске:

В папках содержится набор файлов, необходимых для прошивки консоли FC3000 v2 IPS, все протестировано, и работает на моей консоли, что не означает, что прошивка будет работать на вашей.

FC3000_V2_IPS_WL28H105-A1-NOROMS.ZIP - сам файл прошивки

soft\mde-free-portable.zip - программа Partition Expert

soft\Win32DiskImager.zip - программа записи образа на флеш-карту

WL-28H105-A1_restore.zip - восстановление консоли после блокировки

- Полезные ссылки

- Видео-версия на youtube

- Репозиторий прошивок на GitHub

- Тема о прошивке на форуме 4DPA

- Зеркало с прошивкой, которая подошла мне, но на чужом Google Drive

- Официальная страница Win32DiskImager (программа бесплатная)

- Официальная страница Macrorit Partition Expert (есть бесплатная версия)